LD-007全频段手机信号屏蔽器采购项目采购询价清单

| 序号 | 项目内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽器 | （见表后） | 个 | 20 |  |  |
| 2 | 总计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

LD007全频段手机信号切断器 内置天线产品特点

1  有效切断CDMA（中国电信）、GSM（中国移动、中国联通）、SCDMA（网通大灵通）、DCS（1800MHz）、  PCS（1900MHz）、PHS（电信小灵通），3G等手机信号、蓝牙、WIFI、无线窃听及偷拍、对讲机等所有通讯信号，且有   效切断隐形耳机、骨传导耳机、橡皮、格尺、手表、眼镜摄像头等数传工具

2  超薄外壳、高功率风扇加内置散热片散热，配置过热保护系统

3  发射功率15W左右，每根天线1.5W，专业内置天线。

4 有效切断距离10-20米。

5  对人体无任何损害

LD007全频段手机信号切断器 内置天线性能指标

| 序号 | 技术标准 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CDMA频段发射频率 |  | 869-894MHz |
| 2 | GSM频段发射频率 |  | 925-960MHz |
| 3 | DCS/PHS频段发射频率 |  | 1805-1920MHz |
| 4 | 中国移动TD-CDMA频段发射频率 |  | 2005-2035MHz |
| 5 | 中国联通/电信CDMA2000/WCDMA频段发射频率 |  | 2110-2170MHz |
| 6 | 2.4G（WIFI，无线路由器，无线影音） |  | 2400-2485MHz |
| 7 | 对讲机（V/U频段） 选配频段，要订制 |  | 135-175MHz、400-470MHz |
| 8 | LITE1(4G) |  | 2600-2690MHz |
| 9 | LITE2(4G） |  | 2300-2400MHz |
| 10 | 电源 |  | 电源输入AC110V-240V 输出DC 5V 12A |
| 11 | 尺寸 |  | 350mm(L)×110mm(W)×37mm(H) |
| 12 | 重量 |  | 约2000克 |
| 13 | 隔离范围 |  | 10-25米（约10-100平方米，两个教室大小，最佳效果是一个教室装一台） |
| 14 | 可作用类型 |  | 所有手机/大灵通/小灵通2.4G无线信号/无线耳机等 |
| 15 | 室内使用环境条件 | 温度 | –55 to 50℃ |
|  |  | 相对湿度 | ≤90%(RH) |
|  |  | 大气压力 | 86-106kPa |

保证金：

投标保证金数额及交纳办法：投标前预收投标保证金1000元整，中标单位的投标保证金中标后转为履约保证金。中标单位按时采购完毕后保证金无息退还，在约定时间内未按时完成，履约保证金不予退还。未中标单位预收投标保证金在中标公示后无息退还。

付款方式：验收合格后付90%的款项，一年后无质量问题一次性付清10%。

注：质保期：三年，含运输费、安装费、税费、配件等所有费用。

投标公司：                                   联系人：

（盖章）

电话：                                       日期：

询价供应商承诺书
 
萍乡学院采购办：
  我方自愿参与该项目的采购，根据《政府采购法》及相关法律法规和询价文件的要求郑重承诺：
    一、严格遵守国家法律法规及相关规定，合法经营。
    二、全面履行询价文件的承诺，杜绝不正当竞争行为，作到诚实、守信。
    三、我方保证联系人、联系电话等信息真实齐全，如单位、地址、联系人等发生变动及时通知贵方。
    四、我方保证自觉接受并积极配合贵方有关监督检查和考核管理，如实反映情况。
    五、我方如存在以下违约行为的，经调查属实，自愿接受解除供应商资格，列入不良行为记录名单，1-3年内不参加贵单位组织的学院采购活动，并予以通报。
    1、所提供的中标货物的价格高于同期同质的市场价。
    2、不履行投标文件中的承诺。
    3、提供虚假发票。
    4、不积极配合有关部门监督及管理。
    5、违反承诺书其他规定。
    六、如我方所投报价高于市场调查价，采购人有权不采购我方产品。
    七、如我方违约，给采购人造成经济损失的，采购人有权按实际经济损失要求我方进行赔偿。
    八、我方所提供的货物符合国家质量标准及相关行业对产品的要求。
    九、本承诺书经我方代表签字并加盖公章后生效。

承诺方法定人：

（承诺方盖章）

法定代表人或授权人签字：